Université Mohammed Premier Oujda

École Nationale des Sciences

Filières : GI  / Niveau : GI4

Module : Interconnexion des réseaux

Interconnexion des réseaux

Rapport Tp3: Configuration de VTP (VLAN Trunking Protocol)

Réalisé par :

Safae BOUNIETE

Année Universitaire : 2017/2018

# SCÉNARIO 1: Configuration de base d’un commutateur pour un groupe

## Étape 1 : Préparation du réseau

### Tâche 1 : Câblage des périphériques

- À l’aide d’un câble droit Ethernet, connectez le PC1 au port de commutation Fast Ethernet (ou Giga Ethernet) port7.

- À l’aide d’un câble droit Ethernet, connectez le PC2 au port de commutation Fast Ethernet (ou Giga Ethernet) port12.

### Tâche 2 : Suppression des configurations existantes sur le commutateur

- On passe en mode d’exécution privilégié : « enable »

- On supprime le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM : « erase startup-config »

- On supprime le fichier d’information de la base de donées vlan : « delete vlan.dat »

- Redémarrage : « reload »

### Tâche 3 : Configuration de base de commutateur

- On configure le nom de l’hôte en tant que ensao : « hostename ENSAOG2 »

- On attribue « ensao » au mot de passe de mode d’exécution privlégié : « enable password ensao »

- On attribue « ensao » au mot de passe de console :

- « line console 0 »

- « Password ensao »

- On attribue « ensao » au mot de passe vty :

- « line vty 0 15 »

- « password ensao »

- On sauvegarde la config : «  copy running-config startup-config »

### Tâche 4 : Désactivation des messages débogage non sollicités

- Configurez le switch de sorte que les messages de console n’interfèrent pas avec l’entrée des commandes :

- « line console 0 »

- «  logging synchronous »

- Configurez le switch de sorte que pas de délai d’attente :

- « exec-timeout 0 0 »

- On desactive la recherche DNS : « no ip domain-lookup »

- On sauvegarde la configuration

# SCÉNARIO No. 2 : Configuration de VLAN Trunking (VTP) sur les commutateurs des groupes en mode server et client

## Étape 2 : Configuration VTP en modes server et client

Tâche 1 : Vérification des paramètres VTP courants sur les trois commutateurs

- On affiche les configurations par défaut de vtp sur chaque switch : « show vtp status »

- Le mode de fonctionnement VTP par défaut : server

- Numéro de la version VTP : running VTP1

- Les vlans déclarés : « show vlan »

- Version : running vtp

- Nom du domaine : vide

Tâche 2 : Configuration du mode de fonctionnement, du nom de domaine et du mot de passe VTP sur les trois commutateurs

- On configure le nom de domaine VTP : « vtp domain ensao »

- Le mot de passe VTP : « vtp password ensao »

- On configure le mode de fonctionnement en tant que client : « vtp mode client »

- On affiche la configuration

## Étape 3 : Création des réseaux locaux virtuels

Tâche 1 : Configuration de VLAN de gestion sur le serveur VTP

- Creation d’un vlan 99 sur le commutateur server : « vlan 99 »

- On affiche la cnfiguration sur le serveur : « show vtp status »

- Numéro de la révision a augmenté : 1

- On a 6 vlans déclarés

- On nomme le vlan : « name gestion »

- On affiche la configuration vtp sur le commutateur server : on remarque que le nombre de révision augmente

- On affiche la configuration sur le switch client : « show vtp status »

- On remarque que le nombre de révision n’augmente pas.

- On a le nombre de vlans de change pas sur le switch commutateur

- On a pas de changement car il faut configurer l’agrégation pour les ports switchs clients

Tâche 2 : Configuration de l’agrégation pour les ports agrégés sur les trois commutateurs

- On connecte les commutateurs selon l architecture de l’atelier

- On configure l’agrégation avec l’encapsulation 802.1Q entre les commutateurs

Tâche 3 : Vérification de la configuration sur les switchs clients

- On affiche la configuration vtp sur le client

- Le nombre de révision : 1

On remarque que le nombre de révision et le nombre de vlan augmentent à chaque ajout d’un vlan.

- On a 6 vlans : les 5 vlans qu’on avait déjà + le vlan gestion crée par le serveur

Tâche 4 : Création un nouveau VLAN 10 sur le switch VTP server

- On crée le vlan 10 sur le commutateur serveur : vlan 10

- On affiche la configuration vtp sur le switch serveur : «  show vtp status »

- Le numero de la revision augmente

- Le nombre de vlan augmente

- On affiche la configuration sur le client :

- Le num de révision : 2

- Vlan : 7

- On nomme le vlan 10 sur le cmmutateur serveur

- On affiche la configuratin vtp sur le serveur : rnombre de révision augmente change

- Le nombre de révision augmente

- Le nombre de vlan 7

- On affiche la confihuration sur le client

- On remarque que le nom de vlan 10 change mais le nombre de révision augmente

- Nombre de vllan : 7

Tâche 5 : Création un nouveau VLAN 20 sur le switch VTP server

- On crée le vlan 20 sur le serveur : vlan 20

- On affiche la configuration vtp sur le switch serveur : show vtp status

- Nombre de la révision : 4

- Le nombre de vlans : 8

- On affiche la configuration sur le client : «  show vtp status »

- Le nombre de révision : 3

- Les vlans :

- Sur le serveur on nomme le vlan 20

- Et on affiche la configuration sur le serveur :

- Le nombre de révision augmente

- Nombre de vlan : 8

- Sur le client :

- Le nombre de révision augmente

- Nombre de vlans : 8

Tâche 6 : Création un nouveau VLAN 30 sur le switch VTP server

Tâche 7 : Affectation des ports sur le commutateur VTP server aux réseaux locaux virtuels

- On affecte les ports au vlan de gestion seur le serveur :

- On affiche la configuration vtp sur le switch serveur : « show vtp status »

- Le nombre de révision ne change pas

- On affiche les vlan : «  show vlan »

- Sur le switch client : show vlan rien ne change

- Sur le switch client : show vtp status   rien ne change

- De même pour vlan 10, 20, 30

Tâche 8 : Affectation des ports sur les commutateurs VTP client aux ré- seaux locaux virtuels

- On affecte les ports au vlans

- Sur le switch serveur : rien ne change

- Sur le switch client : on remarque que rien ne change

## Étape 4 : Vérification de la connectivité des VLANs

Tâche 1 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l’atelier

- On configure les adresses ip pour les pc

Tâche 2 : Vérification de la connectivité

- On envoie des requête ping pour les pc connectés au d’autres switch du même groupe

# SCÉNARIO 3   Configuration de VLAN Trunking (VTP) sur les commutateurs des groupes en mode server, client et transparent

Tâche 1 : Suppression des configurations existantes sur le commutateur

- On passe en mode privilégié : « enable »

- On supprime la configuration : «  erase statup-config »

- On supprime le fichier d’information de base de donnée : « delete vlan.dat »

- On redémarre : « relaod »

Tâche 2 : Configuration de base de commutateur

- On configure le nom : «  hostename ensaog2 »

- Mot de passe du mode privilégié

Tâche 3 : Désactivation des messages débogage non sollicités

## Étape 6 : Configuration VTP en modes server, client et transparent

Tâche 1 : Configuration de l’agrégation pour les ports agrégés sur les trois commutateurs

- On connecte les commutateurs selon l’architecture de l’atelier

Tâche 2 : Configuration du mode de fonctionnement, du nom de domaine et du mot de passe VTP sur les trois commutateurs

- On affiche la configuration de vtp

- On configure le nom et le mot de passe de VTP

Tâche 3 : Création un nouveau VLAN 99 de gestion sur le switch VTP server

- Pour le switch server : «  vlan 99  »

- On affiche la configuration : « show vtp status »

- Le nombre de révision augmente

- Nombre de vlan augmente

- Pour le switch client :

- Nobre de révision augmente

- Nombre de vlan augmente

- Pour le switch transparent

- Nombre de révision ne change pas

- Nombre de vlan : augmente

- On nomme le vlan 99

- Pour le switch serveur

- Nombre de révision augmente

- Nombre de vlan augmente

- Pour le switch client

- Nombre de révision augmente

- Nombre de vlan augmente

- Pour le transparent

- Nombre de révision reste inchangé

- Nombre de vlan augmente

Tâche 4 : Création des VLANs 10, 20 et 30 sur le switch VTP server

- On crée les vlan 10. 20 .30 sur le serveur

- On affiche la configuration sur le serveur

- Nombre de révision augmente

- Nombre de vlan augmente

- Pour le switch client

- Nombre de Révision : augmente

- Vlan : augmente

- Pour le Transparent

- Nombre de révision : ne change pas

- Nombre de vlan : augmente

Tâche 5 : Création de VLAN 199 de gestion sur le switch VTP Transparent

- On crée le vlan 199 sur le transparent

- Nmbre de révision : 0

- Nombre de vlan 7

- Le transparent n’effectue pas sur  le nombre de révision et le vlan du client ou de serveur

Tâche 6 : Création des VLANs 110, 120 et 130 sur le switch VTP Transparent

- On crée les vlans 110   120 130 sur le transparent

- Nombre de révision 0

- Nombre de vlan 10

## Étape 7 : Vérification de la connectivité des VLANs

Tâche 1 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l’atelier

- On configure les adresses ip des pc

Tâche 2 : Vérification de la connectivité

- Pour que la requête ping passe il faut que les pci soient dans le même vlan

## Étape 8 : Configuration de l’élagage VTP sur les commutateurs

Tâche 1 : Activation de l’élagage VTP sur les commutateurs

- On active l’élagage : sow vtp status

Tâche 2 : Répartition des adresses IP pour les ordinateurs de l’atelier

- On configure les adresses ip du client et serveur

- Pour que la requête ping passe il faut que les pc appartient au même vlan.