TP1-Interconnexion :configuration de base du commutateur cisco

[Attirez votre lecteur avec un résumé attrayant. Il s’agit généralement d’une brève synthèse du document. Lorsque vous êtes prêt à ajouter votre contenu, cliquez ici et commencez à taper.]

[Sous-titre du document]

Objectifs du TP :

- Configuration des paramètres globaux initiaux du commutateur en mode CLI.

- Configuration des PC hôtes et les connecter au commutateur.

- Configuration d’une adresse IP de gestion de commutateur.

- Configuration des paramètres de vitesse de port et de mode bidirectionnel.

- Configuration des paramètres globaux initiaux du commutateur en mode web.

Atelier de TP :

- Etape1 : connexion des hôtes au commutateur et configuration :

- Cette étape consiste à attribuer des adresses IP aux deux machines PC1 et PC2 ; comme illustré  dans le schéma de topologie ci-dessus ; afin qu’ils soient dans le même réseau.

- Etape 2 : Connexion d’un commutateur Cisco en console :

- On commence par connecter le commutateur sur le port COM du PC1 via le port console.

- On lance putty sur la machine de gestion et on procède comme indiqué dans l’énoncé du TP afin d’identifier le port série utilisé et la vitesse entre les 2 équipements (9600 bauds ).

- Etape 3 : examen de la configuration courante :

- On consulte la configuration dynamique avec la commande « show running-config » et on trouve que notre commutateur  :

- contient 24 interfaces Giga Ethernet .

- Sa plage de lignes VTY est de 0 à 15.

- A l’aide de la commande « show interface vlan1 » :

- Aucune adresse IP n’est configuré sur le commutateur.

- L’adresse MAC de cette interface virtuelle est : 08d0.9f02.4640.

- La taille de MTU est 1500 bytes.

- On affiche les informations relatives au IOS avec la commande « show version » :

- La version du IOS est 12.2 .

- Le nom de fichier de l’image système :

- L’adresse MAC de base de ce commutateur est 08 :D0:9F :02 :84 :00

- Etape 4 :Configuration initiale d’un commutateur CISCO :

- A l’aide de la commande « hostname » sur le mode de configuration globale on configure le nom de notre commutateur en tant que ENSAO.

- On attribue un mot de passe au mode privilégié sur le mode de configuration globale à l’aide de la commande « enable-password».

- On attribue un mot de passe de console  sur le mode de configuration de console à l’aide de la commande « line con 0 » pour l’accès au mode de configuration de la console puis la commande « password ».

- On attribue un mot de passe de vty   sur le mode de configuration de vty à l’aide de la commande « line vty 0 15 » pour l’accès au mode de configuration du terminal virtuel  puis la commande « password ».

- On affiche la configuration à l’aide de la commande « show running-config » et on trouve que les mots de  passe apparaissent en clair.

- Pour chiffrer ces mots de passe de ligne qu’on vient de configurer on passe la commande « service password-encryption » sur le mode de configuration globale. On vérifie ça à l’aide de la commande « show running-config ».

- Les modifications effectuées sont pas enregistrées dans startup-config afin de les enregistrer on passe la commande  « copy running-config startup-config » sur le mode de configuration globale.

- Etape 5 : Configuration de l’interface de gestion sur VLAN 1 :

- On passe en mode de configuration globale à l’aide de la commande « config t » puis en mode de la configuration d’interface VLAN1 avec la commande « interface VLAN 1 » puis la commande « no shutdown » pour activer cette interface.

- On configure l’adresse IP, le masque de sous-réseau pour l’interface de gestion en utilisant la commande « ip address @ip MASK », et la passerelle par défaut avec « ip default-gateway @ip ».

- Puis on enregistre les modifications dans startup-config.

- Etape 6 : vérification de la configuration du commutateur :

- Etape 7 : vérification de la connectivité à l’aide de ping et Telnet :

- Les requêtes « Ping » ont abouti.

- Les requêtes « Telnet » ont abouti.

- Etape 8 : Sauvegarde/restauration des fichiers de configuration de switch par TFTP :

- Utilisation de TFTP pour sauvegarder une configuration CISCO :

- Cette partie consiste à rendre le PC1 (machine de gestion) serveur TFTP et le switch sera le client TFTP. Donc on doit disposer d’une connectivité IP entre le serveur et le client.

- On démarre le serveur TFTP et on le configure comme indiqué sur l’énoncé du TP.

- Le serveur TFTP fonctionne sur le port UDP – 69.

- A partir d’une session PuTTY sur le switch on commence le téléchargement TFTP vers le server TFTP avec la commande « copy running-config tftp » .

- Sur la fenêtre TFTP server on reçoit des lignes représentant l’opération de copiage pendant toutes ses étapes.

A l’aide d’un editeur de texte on examine le contenu du fichier C :\TFTP-Root\r1-confg, il est le meme que celui du startup-config.

- Utilisation de TFTP pour restaurer une configuration Cisco :

- On commence par supprimer la configuration initiale de switch à l’aide de la commande « erase startup-config » et on vérifie le résultat puis on redémarre le switch avec « reload » et on suit les étapes indiquées sur l’énoncé.

- La suppression du fichier de configuration entraine la perte de la connectivité entre le switch et le serveur on doit la récupérer en réattribuant encore une fois leurs adresses IP.

- On configure l’interface virtuelle VLAN1 du switch avec une adresse IP et on l’active. Puis on télécharge le fichier de configuration à l’aide de la commande « copy tftp running-config ».

- Après la restauration du fichier on remarque que le nom du commutateur a changé et devenu ENSAO celui qu’on a configuré dans le fichier startup-config au début.

- Etape 9 : détermination des adresses MAC acquises par le commutateur :

- A l’aide de la commande « ipconfig /all » sur l’invite de commande on obtient toute adresses mac de machine :

- On peut visualiser les adresses MAC acquises par le commutateur en entrant la commande « show mac-address-table » en mode d’exécution privilégié.

- On a 3 adresses dynamiques. et on remarque qu’on 2 adresses associés ai même port la première s’agit de l’adresse Mac de la machine de gestion et l’autre est celle de la machine virtuelle.

- On configure une adresse MAC statique sur l’interface port2 comme indiqué sur la figure en dessous.

- En total on a 23 adresses MAC dont 21 statiques et deux dynamiques.

- Etape 10 : Configuration de la sécurité de base des ports :

- On doit tout d’abord activer le service de sécurité sur le port 2 à l’aide de la commande « switchport mode access » puis la commande « switchport port-security »

- La mesure de sécurité appliqué au port 2 est « switchport port-security violation shutdown » c’est-à-dire qu’on bloquera le port en cas de violation de sécurité.

- Le nombre maximum d’adresses sécurisées est 1 .

- Etape 11 : Configuration de la sécurité de base des ports :

- On déconnecte le PC2 du port2 donc automatiquement on va perdre toutes les adresses MAC déjà acquises, puis on reconnecte le PC2 et on envoie un « Ping » depuis la machine virtuelle au commutateur afin de générer un trafic.

- Normalement on doit avoir une interface down à cause de violation de ce port parce qu’on a déjà configuré sa sécurité mais à cause des problèmes techniques due à la machine virtuelle on n’a pas pu continuer notre TP.