TP6 : Configuration basique d’un routeur cisco

[Attirez votre lecteur avec un résumé attrayant. Il s’agit généralement d’une brève synthèse du document. Lorsque vous êtes prêt à ajouter votre contenu, cliquez ici et commencez à taper.]

[Sous-titre du document]

- Objectifs pédagogiques de TP :

- Câblage d’un réseau conformément au schéma de topologie.

- Réalisation des taches de configuration de base sur un routeur.

- Configuration et activation des interfaces de type Ethernet.

- Etape 1 : préparation du réseau :

- Atelier du TP :

- Un seul réseau virtuel est utilisé dans ces travaux pratiques.

- Etape  2 : Câblage du réseau et démarrage de l’atelier :

- Tache 1 : Connexion des périphériques :

- Le type de câble permettant de connecter l’interface Ethernet d’un pc hôte à l’interface Ethernet d’un commutateur est un câble droit.

- Le type de câble permettant de connecter l’interface Ethernet d’un commutateur à l’interface Ethernet d’un routeur est un câble droit.

- Le type de câble permettant de connecter l’interface Ethernet d’un pc hôte à l’interface Ethernet d’un routeur est un câble droit.

- Tache 2 : connexion des routeurs CISCO en console :

- A l’aide d’un câble console on connecte les deux routeurs au port COM du PC1 et PC2.

- On lance putty et on effectue les configurations nécessaires.

- Etape 3 : Examen de la configuration courante :

- Tache 1 : vérification de configuration par défaut des routeurs :

- A partir de la commande « show running-config ».

- On a 2 interfaces Giga Ethernet et 6 interfaces serial.

- La plage de valeur pour vty est 0 4.

- A partir de la commande « show version».

- Le routeur exécute la version de l’IOS 12.4.

- Le nom de fichier de l’image système ligne 8 sur la capture .

- Tache 2 : suppression des configurations existantes sur le routeur :

- Effacement de la configuration « erase statup-config ».

- Puis « reload » pour recharger la configuration.

- Etape 4 : configuration basique des routeurs CISCO :

- La même procédure qu’avec un switch on effectue les configurations comme suit :

- Les mots de passe  sont en clair .

- Pour chiffrer les mots de passe de ligne on  passe la commande « service password-encryption » en mode de configuration globale.

- On configure le routeur de sorte que les messages de console n’interfèrent pas avec l’entrée des commandes à l’aide de la commande « logging synchronous » en mode console.

- On sauvegarde la configuration actuelle.

- tache 6 : configuration de l’interface de type Ethernet sur le routeur R2 :

- pour ajouter une description à une interface de type Ethernet on utilise la commande « description » en mode de configuration de cette interface comme suit :

- tache 7 : affichage des informations relatives à l’interface de type Ethernet :

- l’interface Gi0/0 est activée.

- Le protocole de ligne est activé.

- L’adresse internet est : 172.16.0.1/16.

- Le type d’encapsulation est ARPA.

- La notion d’encapsulation fait référence à la couche 3 du modèle OSI.

- On sauvegarde la configuration sur les deux routeurs.

- Etape 6 : vérification du fonctionnement de la connexion des interfaces de type Ethernet sur chaque routeur :

- Tache 1 : configuration des paramètres IP d’hôte :

- On configure les hôtes avec les adresses IP statiques en se basant sur le tableau suivant :

- Tache 2 : Configuration des paramètres IP d’hôte :

- Etape 7 : sauvegarde/restauration des fichiers de configurations des routeurs par TFTP :

- Atelier 2 de TP :

- on démarre les serveurs TFTP via les machines virtuelles à l’aide virtualbox.

- Et on configure les serveurs TFTP selon les informations suivantes :

- Tache 2 : utilisation de TFTP pour sauvegarder une configuration CISCO :

- L’hote PC4 (PC3) sera le serveur TFTP et le routeur R1 (R2) sera le client TFTP.

- On démarre le serveur TFTP et on effectue les configurations indiquées sur l’ennoncé  du TP :

- Dans cette partie du TP on souhaite copier la configuration sur le serveur TFTP et l’écraser sur le client TFTP puis essayer de la récupérer à partir du serveur .

- A partir d’une session putty sur le routeur on commence le telechargemet TFTP vers le serveur TFTP à l’aide de la commande « copy running-config tftp ».

- On examine le fichier sur le serveur TFTP le contenu est semblable au résultat de la commande « show running-config ».

- Tache 3 : Utilisation de TFTP pour restaurer une configuration CISCO :

- On écrase la configuration initiale des routeurs « erase startup-config ».

- Puis on redémarre le routeur. Ceci entraine la perte de connexion entre le serveur et le client donc on doit reconfigurer l’interface de type Ethernet de routeur et l’activer.

- On télécharge le fichier de configuration de routeur à partir du serveur TFTP à l’aide de la commande « copy tftp startup-config » .

- Le transfert et effectuer on redémarre le routeur et on remarque que la configuration précédente a été restauré et le nom d’hôte du routeur est devenu R2 (R1).